HB60

数字式混合伺服驱动器

使 用 说 明 书

版 权 所 有     不 得 翻 印

【使 用 前 请 仔 细 阅 读 本 手 册，以 免 损 坏 驱 动 器】

目    录

一、产品简介	2

1. 概述	2

2. 特点	2

3. 应用领域	2

二、电气、机械和环境指标	3

1. 电气指标	3

2. 使用环境及参数	3

3. 机械结构尺寸图	3

4. 散热注意事项	3

三、驱动器接口和接线介绍	4

1. 接口描述	4

2. 控制信号接口电路	5

3. 控制信号时序图	6

4. 控制信号模式设置	6

5. 接线要求	6

四、拨码开关设定	6

五、保护功能	7

六、常见问题	7

1.应用中常见问题和处理方法	7

2.驱动器常见问题答用户问答	7

产品保修条款	8

数字式混合伺服驱动器

一、产品简介

1. 概述

HB60本产品采用了最新处理芯片和先进的变电流和变频控制算法技术，为设备制造厂商提供了一种高性价比的闭环驱动解决方案。HB60结构紧凑，体积小巧，节省空间，减低了线间的电磁干扰；采用了更优振动技术和低发热技术，有效的解决了电机和驱动器的发热、振动和噪声等问题，且发热低，绿色环保。

2. 特点

●工作电压：直流输入电压24VDC～80VDC，推荐工作电压36V/48V

●连续输出电流最大值8.0A，最大峰值电流13A

●可接受差分和单端式脉冲/方向指令

●采用FOC磁场定位控制技术和空间矢量脉宽调制（SVPWM）闭环控制技术

●采用了先进的变电流技术和变频技术，有效的降低了电机和驱动器的发热

●每圈脉冲数可通过调试软件或拔码设定（细分）

●具有过压、欠压、过流和超差等保护功能

●单/双脉冲模式、脉冲有效沿可选（通过串口连接上位机选择）

●控制指令最大脉冲频率为500KHz（出厂默认为300KHz）

●脉冲，方向和使能信号输入接口电平为4.5-28V兼容

●具有串口RS232调试功能，但需使用本公司专用的串口调试线缆

●性能：速度平稳，超调小，跟踪误差小，电机和驱动器低发热

3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：锁螺丝机，剥线机，绕线机，端子机，激光机，喷绘机、中小型雕刻机、电子加工设备、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。在用户期望低噪声、高速度的设备中应用效果尤佳。

二、电气、机械和环境指标

1. 电气指标

| 参 数 | HB60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 连续输出电流 | 0.5 | - | 13 | A |
| 电源电压（直流） | 24 | 36/48 | 80 | Vdc |
| 逻辑输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 逻辑输入电压 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 脉冲频率 | 0 | 200 | 500 | kHz |
| 脉冲高电平宽度 | 1.5 | - | - | uS |
| 位置误差控制精度 | - | ±1 | - | Pulse |
| 速度控制精度 | - | ±2 | - | rpm |
| 最高加速度（空载） | - | 100 | - | rpm /ms |
| 过压保护电压 | 90 | 92 | 94 | Vdc |
| 绝缘电阻 | 100 | - | - | MΩ |

2. 使用环境及参数

| 冷却方式 |  | 自然冷却或强制风冷 |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘； |
|  | 温度 | -5℃ ～ +45℃ |
|  | 湿度 | 40 ～ 90%RH |
|  | 振动 | 10 ～ 55Hz／0.15mm |
| 保存温度 |  | -20℃ ～ +65℃ |
| 使用海拔 |  | ≤1000m |
| 重量 |  | 约1.4KG |

3. 机械结构尺寸图

图1  机械结构尺寸图

4. 散热注意事项

驱动器的可靠工作环境温度通常在-5℃ ~ 45℃以内，驱动器工作时温度为65℃以内，电机工作时温度为70℃以内，必要时靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

三、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

1.1控制端口

| 引脚号 | 信号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUL+ | 脉冲正输入端 | 兼容4.5V~28V电平信号 |
| 2 | PUL- | 脉冲负输入端 |  |
| 3 | DIR+ | 方向正输入端 |  |
| 4 | DIR- | 方向负输入端 |  |
| 5 | ENA+ | 使能正输入端 |  |
| 6 | ENA- | 使能负输入端 |  |
| 7 | ALM+ | 报警信号正输出端 | 集电极开路OC输出，最大上拉电平24V,最大输出电流100mA |
| 8 | ALM- | 报警信号负输出端 |  |

1.2电源端口

| 引脚号 | 信号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +VDC | 电源输入正端，输入电压为24~80Vdc |
| 2 | GND | 电源输入负端 |
| 3 | NC | 不接任何信号 |

1.3编码器端口

| 引脚号 | 信号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EB+ | 编码器信号B+输入 |
| 2 | EB- | 编码器信号B-输入 |
| 3 | EA+ | 编码器信号A+输入 |
| 4 | EA- | 编码器信号A-输入 |
| 5 | VCC | 驱动器+5V输出，给编码器供电 |
| 6 | EGND | 驱动器GND输出，给编码器供电 |

1.4串口RS232通讯接口

可以通过专用串口电缆连接PC机器，禁止带电插拔。通过PC机软件可以进行客户所需要的细分和电流值、有效沿和单双脉冲等设置。

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 5V电源正端 | 仅供外部STU |
| 2 | NC |  |  |
| 3 | NC |  |  |
| 4 | GND | 5V电源地 |  |
| 5 | RxD | RS232接收端 |  |
| 6 | TxD | RS232发送端 |  |

1.5  LED灯状态指示

绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯闪烁完对应的次数后灭2秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED在周期内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流或相间短路故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障 |
| 3 | 3 |  | 欠压 |
| 4 | 7 |  | 跟踪误差超差故障 |
| 5 | 9 |  | 内部电压错误 |

当驱动器出现故障时，驱动器将停机，并提示相应故障代码。

2. 控制信号接口电路

HB60驱动器信号输入接口可为差分信号输入，共阳极信号单端输入和共阴极信号单端输入，内置高速光电隔离耦合器；输出为三极管集电极开路OC输出，接口接法如下：

图2  输入信号差分接法

图3  输入信号单端共阳极接法

图4  输入信号单端共阴极接法

注明：图中的信号输入接口电压范围为4.5~28Vdc，不管是单端接法，还是差分接法，都不需要串联限流电阻。对于输出接口外接的上拉电压最大为28Vdc，最大输出电流为100mA，根据外接的上拉电压选择适合的上拉电阻，基本参数值，如果外接上拉电压为24Vdc，上拉电阻选取2K，如果外接上拉电压为12Vdc，上拉电阻选取1K。

3. 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL-、DIR-和ENA-应满足一定要求，如下图所示：

t2

t4

t1

t3

t2

PUL

DIR

ENA

>1us

>1us

>5us

高电平高于3.5V

高电平高于3.5V

低电平低于0.5V

低电平低于0.5V

图5 控制信号时序图

注释：

1）t1：ENA（使能信号）应提前DIR至少5μs，确定为高。一般情况下建议悬空即可；

2）t2：DIR至少提前PUL下降沿1μs确定其状态高或低；

3）t3：脉冲宽度至少不小于1.5μs；

4）t4：低电平宽度不小于1.5μs。

4. 控制信号模式设置

- 脉冲触发沿选择：通过PC机软件设置脉冲上升沿或下降沿触发有效。

- 单双脉冲选择：通过PC机软件设置单脉冲或双脉冲有效。

5. 接线要求

1）为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接，如果条件允许，采用热接地技术对屏蔽最有效。

2）脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少10cm以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。

3）如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。

4）严禁带电拔插驱动器端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。

5）严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。

6）接线线头不能裸露在端子外，以防意外短路而损坏驱动器。

四、拨码开关设定

HB60数字式一体低压伺服驱动器采用8位拨码开关设定细分精度（电子齿轮比）、电机旋转初始方向，自测和功能模式选择。详细描述如下：

方向和功能模式设定

细分精度（电子齿轮比）

电机选择

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pulse/rev | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Default | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 51200 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |

SW5设置电机方向：当为ON时，电机顺时针转（CW），当为OFF时，电机逆时针转(CCW)；

SW6刚性选择：当为OFF时，驱动器刚性较强，当为on时，驱动器刚性较弱。

SW7~ SW8电机机座选择：

HB60驱动器出厂默认匹配的混合伺服机座

| Motor | SW7 | SW8 | 电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | on | on | 2.3A |
| 57 | off | on | 4.5A |
| 60 | on | off | 5.0A |
| 86 | off | off | 6.0A |

五、保护功能

1）过压保护

HB60当输入电压高于90Vdc时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

2）欠压保护

HB60当输入电压低于15Vdc时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

3）过流保护

HB60当发生过流时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

4）跟踪误差超差

HB60当发生跟踪误差超差时，驱动器停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

六、常见问题

1.应用中常见问题和处理方法

| 现象 | 可能问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电源灯不亮 | 检查供电电路，正常供电 |
|  | 电机轴有力 | 脉冲信号弱，信号电流加大至7-16mA |
|  | 细分太小 | 选对细分 |
|  | 驱动器已保护 | 重新上电 |
|  | 使能信号为低 | 此信号拉高或不接 |
|  | 对控制信号不反应 | 未上电 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 电压过高或过低 | 检查电源 |
|  | 电机或驱动器损坏 | 更换电机或驱动器 |
| 位置不准 | 信号受干扰 | 排除干扰 |
|  | 屏蔽地未接或未接好 | 可靠接地 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 细分错误 | 设对细分 |
| 电机加速时堵转 | 加速时间太短 | 加速时间加长 |
|  | 电机扭矩太小 | 选大扭矩电机 |
|  | 电压偏低 | 适当提高电压 |

2.驱动器常见问题答用户问答

1）细分伺服驱动器有何优点？

●因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度。

●可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最好方法。

●可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

2）为什么我的电机只朝一个方向运转？

●可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。

●脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动器必须设置为此模式。

如出现其它问题请与我公司应用工程师联系：

公司产品保修条款

1 一年保修期

我公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内我公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

●不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插

●未经许可擅自更改内部器件

●超出电气和环境要求使用

●环境散热太差

3 维修流程

请与相关代理商或本公司业务员联系

4 保修限制

●我公司产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。

●我公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关。