HK860-IO

数 字 式 两 相 步 进 驱 动 器

使 用 说 明 书

版 权 所 有     不 得 翻 印

【使 用 前 请 仔 细 阅 读 本 手 册，以 免 损 坏 驱 动 器】

目    录

一、产品简介	1

1. 概述	1

2. 特点	1

3. 应用领域	1

二、电气、机械和环境指标	2

1. 电气指标	2

2. 使用环境及参数	2

3. 机械安装图	2

4. 加强散热方式	2

三、驱动器接口和接线介绍	2

1. 接口描述	2

2. 控制信号接口电路	3

3. 控制信号时序图	3

4. 控制信号模式设置	3

5. 接线要求	3

四、电流、细分拨码开关设定和参数自整定	3

1．电流设定	4

2.细分设定	4

3.参数自整定功能	4

五、供电电源选择	4

六、电机选配	4

1.电机选配	4

2.电机接线	5

2）输出电流的设定值	5

七、典型接线案例	5

八、保护功能	6

九、常见问题	6

1.应用中常见问题和处理方法	6

2.驱动器常见问题答用户问	6

公司产品保修条款	7

HK860-IO

数字式两相步进驱动器

一、产品简介

1. 概述

HK860-IO是公司新推出的数字式步进电机驱动器，采用最新32位DSP数字处理技术，驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术，驱动器发热小，电机振动小，运行平稳。用户可以设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值，能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术，即使在低细分的条件下，也能够达到高细分的效果，低中高速运行都很平稳，噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能，能够针对不同电机自动生成最优运行参数，最大限度发挥电机的性能。

2. 特点

●全新32位DSP技术

●超低振动噪声

●内置高细分

●参数上电自动整定功能

●变电流控制使电机发热大为降低

●静止时电流自动减半

●可驱动4，6，8线两相步进电机

●光隔离差分信号输入

●可以一个驱动器驱动两台电机，电机速度同步性好

●电流设定方便，可在2.1-7.2A之间选择

●细分设定范围为200-51200

●具有过压、欠压、过流等保护功能

3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

二、电气、机械和环境指标

1. 电气指标

| 说明 | HK860-IO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电流[PK] | 2.1 | - | 7.2 | A |
| 输入电源电压 | 18 | 48 | 80 | VAC |
| 控制信号输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 控制信号接口电平 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 输入信号最小脉冲宽度 | 1.5 | - | - | us |
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 200 | KHz |
| 绝缘电阻 | 500 |  |  | MΩ |

注：该驱动器供电电源交直流电源通用，交流供电范围24~75VAC，直流供电范围24~100VDC，直流供电有正负电源防反接功能。

2. 使用环境及参数

| 冷却方式 |  | 强制风冷 |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘； |
|  | 温度 | -5℃ ～ +50℃ |
|  | 湿度 | 40 ～ 90%RH |
|  | 振动 | 5.9m/s2MAX |
| 保存温度 |  | -20℃～80℃ |
| 使用海拔 |  | 1000米以下 |
| 重量 |  | 约 0.4 克 |

3. 机械安装图

※推荐采用侧面安装，散热效果更佳，设计安装尺寸时，注意考虑端子大小及布线！

4. 加强散热方式

1）驱动器的可靠工作温度通常在66℃以内，电机工作温度为85℃以内；

2）建议使用时选择自动半流方式，马达停止时电流自动减一半，以减少电机和驱动器的发热；

3）安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流；必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

三、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

- 1）控制信号接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| PUL+ | 电机启停控制信号；PUL高电平时4.5～28Vdc，低电平时0～0.5V。为了可靠响应脉冲信号，脉冲宽度应大于1.5μs。 |
| PUL- |  |
| DIR+ | 方向信号：高/低电平信号，为保证电机可靠换向，方向信号应先于脉冲信号至少 2μs建立。电机的初始运行方向与电机的接线有关，互换任一相绕组（如A+、A-交换）可以改变电机初始运行的方向，DIR高电平时4.5～28Vdc，低电平时0～0.5V。 |
| DIR- |  |
| ENA+ | 使能信号：此输入信号用于使能或禁止。ENA+ 接4.5～28Vdc，ENA-接低电平（或内部光耦导通）时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时，使能信号端悬空即可。 |
| ENA- |  |

2）强电接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| AC | 交流供电AC输入，交流18~80VAC。 |
| DC | 交流供电DC输入，交流24~110VDC。 |
| A+、A- | 电机A相线圈接口。 |
| B+、B- | 电机B相线圈接口。 |

图2  RS232接口引脚排列定义

3）232通讯接口

可以通过专用串口电缆连接PC机器，禁止带电插拔。通过PC机软件可以进行客户所需要的细分和电流值、有效沿和单双脉冲等设置，还可以进行共振点的消除调节。

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 5V电源正端 | 仅供外部STU |
| 2 | NC |  |  |
| 3 | NC |  |  |
| 4 | GND | 5V电源地 |  |
| 5 | RxD | RS232接收端 |  |
| 6 | TxD | RS232发送端 |  |

注意：HK860-IO与PC机连接的电缆必须为专用电缆（视用户情况随机附送）使用前请确认，以免发生损坏。

4） 状态指示

绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯闪烁完对应的次数后灭2秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED在周期内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流或相间短路故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障 |
| 3 | 3 |  | 欠压 |
| 4 | 9 |  | 内部电压错误 |

2. 控制信号接口电路

HK860-IO驱动器采用差分式接口电路可适用差分信号，单端共阴极及单端共阳极等接口，内置高速光电耦合器，允许接收长线驱动器，集电极开路和PNP输出电路的信号。在环境恶劣的场合，我们推荐用长线驱动器电路，抗干扰能力强。现在以集电极开路和PNP输出为例，接口电路示意图如下：

控制器

270Ω

270Ω

270Ω

驱动器

PUL+

PUL-

DIR+

ENA+

DIR-

ENA-

VCC

R

R

R

脉冲信号

方向信号

使能信号

共阳极接法

共阴极接法

控制器

270Ω

270Ω

270Ω

驱动器

PUL+

PUL-

DIR+

ENA+

DIR-

ENA-

VCC

R

R

R

脉冲信号

VCC

方向信号

VCC

使能信号

图3  输入接口电路

注意：VCC值为4.5～28Vdc时，R短接或不接；

3. 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR和ENA应满足一定要求，如下图所示：

t2

t4

t1

t3

t2

PUL

DIR

ENA

>2us

>2us

>5us

高电平高于3.5V

高电平高于3.5V

低电平低于0.5V

低电平低于0.5V

图4 控制信号时序图

注释：

1）t1：ENA（使能信号）应提前DIR至少5μs，确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。

2）t2：DIR至少提前PUL下降沿2μs确定其状态高或低。

3）t3：脉冲宽度至少不小于2μs。

4）t4：低电平宽度不小于2μs。

4. 控制信号模式设置

- 脉冲触发沿和单双脉冲选择：通过PC机软件设置脉冲上升沿或下降沿触发有效；还可以设置单脉冲模式或双脉冲模式。双脉冲模式时，方向控制端的信号必须保持在高电平或悬空。

5. 接线要求

1）为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。

2）脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少10cm以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。

3）如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。

4）严禁带电拔插驱动器强电端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。

5）严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。

四、电流、细分拨码开关设定和参数自整定

HK860-IO驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下：

动态电流设定

细分精度设定

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

半流/全流模式设定/参数自整定

1．电流设定

1）工作（动态）电流设定

| PEAK | RMS | SW1 | SW2 | SW3 | 电流自设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.40A | 2.00A | on | on | on | 当SW1、SW2、SW3设为off off off时,可以通过PC软件设定为所需电流，最大值为7.20A，分辨率为0.1A。不设置则默认峰值电流为2.4A。 |
| 3.08A | 2.57A | off | on | on |  |
| 3.77A | 3.14A | on | off | on |  |
| 4.45A | 3.71A | off | off | on |  |
| 5.14A | 4.28A | on | on | off |  |
| 5.83A | 4.86A | off | on | off |  |
| 6.52A | 5.43A | on | off | off |  |
| 7.20A | 6.00A | off | off | off |  |

2） 静止（静态）电流设定

静态电流可用SW4拨码开关设定，off表示静态电流设为动态电流的一半，on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将SW4设成off，使得电机和驱动器的发热减少，可靠性提高。脉冲串停止后约400ms左右电流自动减至一半左右（实际值的60％），发热量理论上减至30％。

2.细分设定

| RPM | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 细分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | on | on | on | on | 当SW5、SW6、SW7、SW8都为on时，驱动器速度段采用驱动器内部默认速度：用户通过PC机软件进行电机速度设置，最小值为1，分辨率为1，最大值为1200RPM。 |
| 50 | off | on | on | on |  |
| 60 | on | off | on | on |  |
| 70 | off | off | on | on |  |
| 80 | on | on | off | on |  |
| 90 | off | on | off | on |  |
| 100 | on | off | off | on |  |
| 150 | off | off | off | on |  |
| 200 | on | on | on | off |  |
| 250 | off | on | on | off |  |
| 350 | on | off | on | off |  |
| 450 | off | off | on | off |  |
| 550 | on | on | off | off |  |
| 650 | off | on | off | off |  |
| 750 | on | off | off | off |  |
| 850 | off | off | off | off |  |

3.参数自整定功能

驱动器有自适应电机功能

注：该型号驱动器有上电参数自动整定功能。

五、供电电源选择

电源电压在规定范围之间都可以正常工作，如果HK860-IO驱动器采用直流供电，最好采用非稳压型直流电源供电，也可以采用变压器降压＋桥式整流＋电容滤波。但注意应使整流后电压纹波峰值不超过其规定的最大电压。建议用户使用低于最大电压的直流电压供电，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

如果使用稳压型开关电源供电，应注意开关电源的输出电流范围需设成最大。

请注意：

1）接线时要注意电源正负极切勿反接；

2）最好用非稳压型电源；

3）采用非稳压电源时，电源电流输出能力应大于驱动器设定电流的60%即可；

4）采用稳压开关电源时，电源的输出电流应大于或等于驱动器的工作电流；

5）为降低成本， 两三个驱动器可共用一个电源，但应保证电源功率足够大。

六、电机选配

HK860-IO可以用来驱动4、6、8线的两相、四相混合式步进电机，步距角为1.8度和0.9度的均可适用。选择电机时主要由电机的扭矩和额定电流决定。扭矩大小主要由电机尺寸决定。尺寸大的电机扭矩较大；而电流大小主要与电感有关，小电感电机高速性能好，但电流较大。

1.电机选配

1）确定负载转矩，传动比工作转速范围

- T电机=C（Jε+T负载）

J：负载的转动惯量     ε：负载的最大角加速度     C：安全系数，推荐值1.2-1.4

- T负载：最大负载转矩，包括有效负载、摩擦力、传动效率等阻力转矩

2）电机输出转矩由哪些因素决定

对于给定的步进电机和线圈接法，输出扭矩有以下特点：

●电机实际电流越大，输出转矩越大，但电机铜损（P=I2R）越多，电机发热偏多；

●驱动器供电电压越高，电机高速扭矩越大；

●由步进电机的矩频特性图可知，高速比中低速扭矩小。

V(转速)

I

I+∆I

T(力矩)

I-∆I

V-∆V

T(力矩)

V(转速)

V

V+∆V

图5  矩频特性图

2.电机接线

对于6、8线步进电机，不同线圈的接法电机性能有相当大的差别，如下图所述：

4线电机

8线电机并行接法

高速性能好

8线电机串行接法

低速力矩大

6线电机高力矩模式

6线电机高速模式

图6  电机接线图

A+

A-

B+

B-

A+

A-

B+

B-

A+

A-

B+

B-

A+

A-

B+

B-

A+

A-

B+

B-

- 3.输入电压和输出电流的选用

1）供电电压的设定

一般来说，供电电压越高，电机高速时力矩越大。越能避免高速时掉步。但另一方面，电压太高会导致过压保护，电机发热较多，甚至可能损坏驱动器。在高电压下工作时，电机低速运动的振动会大一些。

2）输出电流的设定值

对于同一电机，电流设定值越大时，电机输出力矩越大，但电流大时电机和驱动器的发热也比较严重。具体发热量的大小不仅与电流设定值有关，也与运动类型及停留时间有关。以下的设定方式采用步进电机额定电流值作为参考，但实际应用中的最佳值应在此基础上调整。原则上如温度很低（<40℃）则可视需要适当加大电流设定值以增加电机输出功率（力矩和高速响应）。

●四线电机：输出电流设成等于或略小于电机额定电流值；

●六线电机高力矩模式：输出电流设成电机单极性接法额定电流的50%；

●六线电机高速模式：输出电流设成电机单极性接法额定电流的100%；

●八线电机串联接法：输出电流可设成电机单极性接法额定电流的70%；

●八线电机并联接法：输出电流可设成电机单极性接法额定电流的140%。

七、典型接线案例

△注意：电流设定后请运转电机15-30分钟，如电机温升太高（>70℃），则应降低电流设定值。所以，一般情况是把电流设成电机长期工作时出现温热但不过热时的数值。

HK860-IO配86电机串联，并联接法（若电机转向与期望转向不同时，仅交换A+、A－的位置即可），HK860-IO驱动器能驱动四线、六线或八线的两相/四相电机。下图详细列出了4线、6线、8线步进电机的接法：

-IO

控制器

R

R

R

HK860-IO

PUL+

PUL-

DIR+

ENA+

DIR-

ENA-

AC48V

AC

AC

86电机

A+

A-

B-

B+

注意：

1）不同的电机对应的颜色不一样，使用时以电机资料说明为准，如57型与86型电机线颜色是有差别的。

2）相是相对的，但不同相的绕组不能接在驱动器同一相的端子上（A+、A-为一相，B+、B-为另一相），86电机电机引线定义、串、并联接法如下图所示。

3）HK860-IO驱动器只能驱动两相混合式步进电机，不能驱动三相和五相步进电机。

4）判断步进电机串联或并联接法正确与否的方法：在不接入驱动器的条件下用手直接转动电机的轴，如果能轻松均匀地转动则说明接线正确，如果遇到阻力较大和不均匀并伴有一定的声音说明接线错误。

八、保护功能

- 短路保护

HK860-IO当发生相间短路或驱动器内部过流时，驱动器红灯闪亮1次，且在灭2秒后反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

- 过压保护

HK860-IO当输入电压高于交流100VAC时，驱动器红灯闪亮2次，且在灭2秒后反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

- 欠压保护

HK860-IO当输入电压低于20V时，驱动器红灯闪亮3次，且在灭2秒后反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

4）内部电压出错保护

HK860-IO当内部电压出错时时，驱动器红灯闪亮9次，且在灭2秒后反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

- 注意：由于驱动器不具备电源正负极反接保护功能，因此，上电前请再次确认电源正负极接线正确。正负极接反将导致烧坏驱动器中的保险管！

九、常见问题

1.应用中常见问题和处理方法

| 现象 | 可能问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电源灯不亮 | 检查供电电路，正常供电 |
|  | 电机轴有力 | 脉冲信号弱，信号电流加大至7-16mA |
|  | 细分太小 | 选对细分 |
|  | 电流设定是否太小 | 选对电流 |
|  | 驱动器已保护 | 重新上电 |
|  | 使能信号为低 | 此信号拉高或不接 |
|  | 对控制信号不反应 | 未上电 |
| 电机转向错误 | 电机线接错 | 任意交换电机同一相的两根线（例如A+、A-交换接线位置） |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
| 报警指示灯亮 | 电机线接错 | 检查接线 |
|  | 电压过高或过低 | 检查电源 |
|  | 电机或驱动器损坏 | 更换电机或驱动器 |
| 位置不准 | 信号受干扰 | 排除干扰 |
|  | 屏蔽地未接或未接好 | 可靠接地 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 细分错误 | 设对细分 |
|  | 电流偏小 | 加大电流 |
| 电机加速时堵转 | 加速时间太短 | 加速时间加长 |
|  | 电机扭矩太小 | 选大扭矩电机 |
|  | 电压偏低或电流太小 | 适当提高电压或电流 |

2.驱动器常见问题答用户问

1）何为步进电机和步进驱动器？

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度（称为“步距角”）一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。

步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

2）何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如0.9°/1.8°，表示半步工作每走一步转过的角度为0.9°，整步时为1.8°）。但在很多精密控制和场合，整步的角度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

V=

P*θe

360*m

V：电机转速（r/s）        P：脉冲频率（Hz）

θe：电机固有步距角        m：细分数（整步为1，半步为2）

3）细分驱动器有何优点？

●因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度。

●可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最好方法。

●可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

4）为什么我的电机只朝一个方向运转？

●可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。

●脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动器必须设置为此模式；若信号是CW/CCW（双脉冲模式），驱动器则必须也是此模式，否则电机只朝一个方向运转。

公司产品保修条款

1 一年保修期

公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

●不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插

●未经许可擅自更改内部器件

●超出电气和环境要求使用

●环境散热太差

3 维修流程

如需维修产品，将按下述流程处理：

- 1）发货前需致电公司客户服务人员获取返修许可号码；

2）随货附寄书面说明，说明返修驱动器的故障现象；故障发生时的电压、电流和使用环境等情况；联系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息。

4 保修限制

●公司产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。

●公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关。