HB86

数字式混合伺服驱动器

使 用 说 明 书

版 权 所 有     不 得 翻 印

【使 用 前 请 仔 细 阅 读 本 手 册，以 免 损 坏 驱 动 器】

目    录

一、产品简介	2

1. 概述	2

2. 特点	2

3. 应用领域	2

二、电气、机械和环境指标	3

1. 电气指标	3

2. 使用环境及参数	3

3. 机械结构尺寸图	3

4. 散热注意事项	3

三、驱动器接口和接线介绍	3

1. 接口描述	3

2. 控制信号接口电路	4

3. 控制信号时序图	5

4. 控制信号模式设置	6

5. 接线要求	6

四、拨码开关设定	6

五、保护功能	6

六、常见问题	7

1.应用中常见问题和处理方法	7

2.驱动器常见问题答用户问答	7

我公司产品保修条款	8

数字式混合伺服驱动器

一、产品简介

1. 概述

HB86是我公司基于多年低压伺服系统经验研制开发的一款新型低压混合伺服产品，本产品采用了最新DSP数字处理芯片和先进的变电流和变频控制算法技术，为设备制造厂商提供了一种高性价比的混合伺服驱动解决方案。HB86结构紧凑，体积小巧，节省空间，减低了线间的电磁干扰；采用了更优振动技术和低发热技术，有效的解决了电机和驱动器的发热、振动和噪声等问题，且发热低，绿色环保。

2. 特点

●工作电压：交流，直流通用，交流输入电压24～80VAC，推荐工作电压60VAC

●连续输出电流最大值8.0A，最大峰值电流13A

●可接受差分和单端式脉冲/方向指令

●采用FOC磁场定位控制技术和空间矢量脉宽调制（SVPWM）闭环控制技术

●采用了先进的变电流技术和变频技术，有效的降低了电机和驱动器的发热

●每圈脉冲数可通过调试软件或拔码设定（细分）

●具有过压、欠压、过流和超差等保护功能

●单/双脉冲模式、脉冲有效沿可选（通过串口连接上位机选择）

●控制指令最大脉冲频率为500KHz（出厂默认为300KHz）

●脉冲，方向和使能信号输入接口电平为4.5-28V兼容

●具有串口RS232调试功能，但需使用本公司专用的串口调试线缆

●性能：速度平稳，超调小，跟踪误差小，电机和驱动器低发热

3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：激光机，喷绘机、中小型雕刻机、电子加工设备、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。在用户期望低噪声、高速度的设备中应用效果尤佳。

二、电气、机械和环境指标

1. 电气指标

| 参 数 | HB86 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 连续输出电流 | 0.5 | - | 13 | A |
| 电源电压（交流/直流） | 24 | 60 | 110 | VAC |
| 逻辑输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 逻辑输入电压 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 脉冲频率 | 0 | 200 | 500 | kHz |
| 脉冲高电平宽度 | 1.5 | - | - | uS |
| 位置误差控制精度 | - | ±1 | - | Pulse |
| 速度控制精度 | - | ±2 | - | rpm |
| 最高加速度（空载） | - | 100 | - | rpm /ms |
| 过压保护电压 | 90 |  |  | VAC |
| 绝缘电阻 | 100 | - | - | MΩ |

注：电源输入如果是直流，输入范围为24~110Vdc

2. 使用环境及参数

| 冷却方式 |  | 自然冷却或强制风冷 |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘； |
|  | 温度 | -5℃ ～ +45℃ |
|  | 湿度 | 40 ～ 90%RH |
|  | 振动 | 10 ～ 55Hz／0.15mm |
| 保存温度 |  | -20℃ ～ +65℃ |
| 使用海拔 |  | ≤1000m |
| 重量 |  | 约0.6KG |

3. 机械结构尺寸图

图1 机械安装尺寸图(单位:mm)

139

6

14.5

52

2-Φ4.5

97

151

图1中为HB86混合伺服驱动器尺寸图

4. 散热注意事项

驱动器的可靠工作环境温度通常在-5℃ ~ 45℃以内，驱动器工作时温度为65℃以内，电机工作时温度为70℃以内，必要时靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

三、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

1.1控制端口

| 引脚号 | 信号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUL+ | 脉冲正输入端 | 兼容4.5V~28V电平信号 |
| 2 | PUL- | 脉冲负输入端 |  |
| 3 | DIR+ | 方向正输入端 |  |
| 4 | DIR- | 方向负输入端 |  |
| 5 | ENA+ | 使能正输入端 |  |
| 6 | ENA- | 使能负输入端 |  |
| 7 | PEND+ | 到位信号正输出端 | 集电极开路OC输出，最大上拉电平24V,最大输出电流100mA |
| 8 | PEND- | 到位信号负输出端 |  |
| 9 | ALM+ | 报警信号正输出端 | 集电极开路OC输出，最大上拉电平24V,最大输出电流100mA |
| 10 | ALM- | 报警信号负输出端 |  |

1.2电机和电源输入端口

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A＋ | A相电机绕组＋ |  |
| 2 | A－ | A相电机绕组－ |  |
| 3 | B＋ | B相电机绕组＋ |  |
| 4 | B－ | B相电机绕组－ |  |
| 5 | AC | 交流输入 | 24V~ 80Vac |
| 6 | AC | 交流输入 | 24V~ 80Vac |

1.3编码器端口

| 引脚号 | 信号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EB+ | 编码器信号B+输入 |
| 2 | EB- | 编码器信号B-输入 |
| 3 | EA+ | 编码器信号A+输入 |
| 4 | EA- | 编码器信号A-输入 |
| 5 | VCC | 驱动器+5V输出，给编码器供电 |
| 6 | EGND | 驱动器GND输出，给编码器供电 |

1.4串口RS232/ RS485通讯接口

可以通过专用串口电缆连接PC机器，禁止带电插拔。通过PC机软件可以进行客户所需要的细分和电流值、有效沿和单双脉冲等设置。

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 5V电源正端 | 仅供外部STU |
| 2 | NC |  |  |
| 3 | NC |  |  |
| 4 | GND | 5V电源地 |  |
| 5 | RxD | RS232接收端 |  |
| 6 | TxD | RS232发送端 |  |

1.5  LED灯状态指示

绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯闪烁完对应的次数后灭2秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED在周期内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流或相间短路故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障 |
| 3 | 3 |  | 欠压 |
| 4 | 7 |  | 跟踪误差超差故障 |
| 5 | 9 |  | 内部电压错误 |

当驱动器出现故障时，驱动器将停机，并提示相应故障代码。

2. 控制信号接口电路

HB86驱动器信号输入接口可为差分信号输入，共阳极信号单端输入和共阴极信号单端输入，内置高速光电隔离耦合器；输出为三极管集电极开路OC输出，接口接法如下：

图2  输入信号差分接法

图3  输入信号单端共阳极接法

图4  输入信号单端共阴极接法

注明：图中的信号输入接口电压范围为4.5~28Vdc，不管是单端接法，还是差分接法，都不需要串联限流电阻。对于输出接口外接的上拉电压最大为28Vdc，最大输出电流为100mA，根据外接的上拉电压选择适合的上拉电阻，基本参数值，如果外接上拉电压为24Vdc，上拉电阻选取2K，如果外接上拉电压为12Vdc，上拉电阻选取1K。

3. 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL-、DIR-和ENA-应满足一定要求，如下图所示：

t2

t4

t1

t3

t2

PUL

DIR

ENA

>1us

>1us

>5us

高电平高于3.5V

高电平高于3.5V

低电平低于0.5V

低电平低于0.5V

图5 控制信号时序图

注释：

1）t1：ENA（使能信号）应提前DIR至少5μs，确定为高。一般情况下建议悬空即可；

2）t2：DIR至少提前PUL下降沿1μs确定其状态高或低；

3）t3：脉冲宽度至少不小于1.5μs；

4）t4：低电平宽度不小于1.5μs。

4. 控制信号模式设置

- 脉冲触发沿选择：通过PC机软件设置脉冲上升沿或下降沿触发有效。

- 单双脉冲选择：通过PC机软件设置单脉冲或双脉冲有效。

5. 接线要求

1）为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接，如果条件允许，采用热接地技术对屏蔽最有效。

2）脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少10cm以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。

3）如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。

4）严禁带电拔插驱动器端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。

5）严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。

6）接线线头不能裸露在端子外，以防意外短路而损坏驱动器。

四、拨码开关设定

HB86数字式一体低压伺服驱动器采用8位拨码开关设定细分精度（电子齿轮比）、电机旋转初始方向，自测和功能模式选择。详细描述如下：

方向和功能模式设定

细分精度（电子齿轮比）

电机选择

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pulse/rev | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Default | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 51200 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |

SW5设置电机方向：当为ON时，电机顺时针转（CW），当为OFF时，电机逆时针转(CCW)；

SW6刚性选择：当为OFF时，驱动器刚性较强，当为on时，驱动器刚性较弱。

SW7~ SW8电机机座选择：

| Motor | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- |
| 57 | on | on |
| 60 | off | on |
| 86 | on | off |
| Default | off | off |

。

五、保护功能

1）过压保护

HB86当输入电压高于80VAC时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

2）欠压保护

HB86当输入电压低于15VAC时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

3）过流保护

HB86当发生过流时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

4）跟踪误差超差

HB86当发生跟踪误差超差时，驱动器停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

- 注意：由于驱动器不具备电源正负极反接保护功能，因此，上电前请再次确认电源正负极接线正确。正负极接反将导致烧坏驱动器中的保险管！

六、常见问题

1.应用中常见问题和处理方法

| 现象 | 可能问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电源灯不亮 | 检查供电电路，正常供电 |
|  | 电机轴有力 | 脉冲信号弱，信号电流加大至7-16mA |
|  | 细分太小 | 选对细分 |
|  | 驱动器已保护 | 重新上电 |
|  | 使能信号为低 | 此信号拉高或不接 |
|  | 对控制信号不反应 | 未上电 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 电压过高或过低 | 检查电源 |
|  | 电机或驱动器损坏 | 更换电机或驱动器 |
| 位置不准 | 信号受干扰 | 排除干扰 |
|  | 屏蔽地未接或未接好 | 可靠接地 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 细分错误 | 设对细分 |
| 电机加速时堵转 | 加速时间太短 | 加速时间加长 |
|  | 电机扭矩太小 | 选大扭矩电机 |
|  | 电压偏低 | 适当提高电压 |

2.驱动器常见问题答用户问答

1）细分伺服驱动器有何优点？

●因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度。

●可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最好方法。

●可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

2）为什么我的电机只朝一个方向运转？

●可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。

●脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动器必须设置为此模式。

公司产品保修条款

1 一年保修期

我公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内我公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

●不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插

●未经许可擅自更改内部器件

●超出电气和环境要求使用

●环境散热太差

3 维修流程

请与相关代理商或本公司业务员联系

4 保修限制

●我公司产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。

●我公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关。