3HK2280

数字式三相步进驱动器

一、产品简介

1. 概述

3HK2280是公司新推出的数字式步进电机驱动器，采用最新32位DSP数字处理技术，驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术，驱动器发热小，电机振动小，运行平稳。用户可以设置200~51200内的细分以及额定电流内的任意电流值，能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术，即使在低速的条件下，也能够达到好的运行效果，低中高速运行都很平稳，噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能，能够针对不同电机自动生成最优运行参数，最大限度发挥电机的性能。

2. 特点

●全新32位DSP技术

●超低振动噪声

●内置高细分

●参数上电自动整定功能

●变电流控制使电机发热大为降低

●静止时电流自动减半

●可驱动三相步进电机

●光隔离差分信号输入或IO控制高低电平输入

●脉冲响应频率最高可达500KHz（出厂默认200KHz）

●电流设定方便，可在2.1-7.2A之间任意选择

●细分设定范围为200-51200

●具有过压、欠压、过流等保护功能

3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

二、电气、机械和环境指标

1. 电气指标

| 说明 | 3HK2280 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电流 | 2.1 | - | 7.2 | A |
| 输入电源电压 | 48 | 220 | 240 | VAC |
| 方向信号输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 控制信号接口电平 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 200 | KHz |
| 绝缘电阻 | 100 |  |  | MΩ |

三、机械结构尺寸图

四、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

- 1）控制信号接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| PUL+ | 脉冲信号：PUL高电平时4.5～28Vdc，低电平时0～0.5V。 |
| PUL- |  |
| DIR+ | 方向信号：DIR高电平时4.5～28Vdc，低电平时0～0.5V。 |
| DIR- |  |
| ENA+ | 使能信号：此输入信号用于使能或禁止。ENA+ 接4.5～28Vdc，ENA-接低电平（或内部光耦导通）时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时，使能信号端悬空即可。 |
| ENA- |  |

控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR和ENA应满足一定要求，如下图所示：

t2

t4

t1

t3

t2

PUL

DIR

ENA

>2us

>2us

>5us

高电平高于3.5V

高电平高于3.5V

低电平低于0.5V

低电平低于0.5V

控制信号时序图

注释：

1）t1：ENA（使能信号）应提前DIR至少5μs，确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。

2）t2：DIR至少提前PUL下降沿2μs确定其状态高或低。

3）t3：脉冲宽度至少不小于2μs。

4）t4：低电平宽度不小于2μs。

- 2）输出接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| ALM+ | 报警信号：集电极开路OC输出，最大上拉电平24V,最大输出电流100mA。 |
| ALM- |  |
| PEND+ | 到位信号：集电极开路OC输出，最大上拉电平24V,最大输出电流100mA。 |
| PEND- |  |

- 3）编码器接口（开环未用）

| 引脚号 | 信号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EB+ | 编码器信号B+输入 |
| 2 | EB- | 编码器信号B-输入 |
| 3 | EA+ | 编码器信号A+输入 |
| 4 | EA- | 编码器信号A-输入 |
| 5 | VCC | 驱动器+5V输出，给编码器供电 |
| 6 | EGND | 驱动器GND输出，给编码器供电 |

- 4）强电接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| PE | 大地 |
| AC-N | 交流供电AC输入，交流48~240VAC。 |
| AC-L | 交流供电AC输入，交流48~240VAC。 |
| A+ | 空，不接 |
| A- | 接电机的U相 |
| B+ | 接电机的V相 |
| B- | 接电机的W相 |

图2  RS232接口引脚排列定义

5）232通讯接口

可以通过专用串口电缆连接PC机。通过PC机软件可以进行客户所需要的细分和电流值、有效沿和单双脉冲等设置。

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 5V电源正端 |  |
| 2 | NC |  |  |
| 3 | NC |  |  |
| 4 | GND | 5V电源地 | 0V |
| 5 | RxD | RS232接收端 |  |
| 6 | TxD | RS232发送端 |  |

6） 状态指示

绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以3秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED在3秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流或相间短路故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障 |
| 3 | 3 |  | 欠压 |
| 4 | 9 |  | 运放故障 |

五、电流、细分拨码开关设定和参数自整定

3HK2280驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下：

电流设定

细分设定

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1．电流设定

1）工作（动态）电流设定

| 输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 | 电流自设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Default[2.0A] |  | on | on | on | 当SW1、SW2、SW3设为off off off时,可以通过PC软件设定为所需电流，最大值为7.20A，分辨率为0.1A。不设置则默认电流为2.0A。 |
| 3.08A | 2.57A | off | on | on |  |
| 3.77A | 3.14A | on | off | on |  |
| 4.45A | 3.71A | off | off | on |  |
| 5.14A | 4.28A | on | on | off |  |
| 5.83A | 4.86A | off | on | off |  |
| 6.52A | 5.43A | on | off | off |  |
| 7.20A | 6.00A | off | off | off |  |

2） 静止（静态）电流设定

静态电流可用SW4拨码开关设定，off表示静态电流设为动态电流的一半，on表示静态电流与动态电流相同。一般应将SW4设成off，使得电机和驱动器的发热减少，可靠性提高。

2.细分设定

| 步数/转 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 细分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | on | on | on | on | 当SW5、SW6、SW7、SW8都为on时，驱动器细分采用驱动器内部默认细分数：用户通过PC机软件进行细分数设置，最小值为200，分辨率为1，最大值为51200。 |
| 800 | off | on | on | on |  |
| 1600 | on | off | on | on |  |
| 3200 | off | off | on | on |  |
| 6400 | on | on | off | on |  |
| 12800 | off | on | off | on |  |
| 25600 | on | off | off | on |  |
| 51200 | off | off | off | on |  |
| 1000 | on | on | on | off |  |
| 2000 | off | on | on | off |  |
| 4000 | on | off | on | off |  |
| 5000 | off | off | on | off |  |
| 8000 | on | on | off | off |  |
| 10000 | off | on | off | off |  |
| 20000 | on | off | off | off |  |
| 40000 | off | off | off | off |  |

3.参数自整定功能

驱动器在上电400ms以内，驱动器便可自动完成电机参数识别和内部调节参数的自整定；在电机、供电电压等条件发生变化时请进行一次自整定，否则，电机可能会运行不正常。

六、常见问题

1.应用中常见问题和处理方法

| 现象 | 可能问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电源灯不亮 | 检查供电电路，正常供电 |
|  | 电机轴有力 | 脉冲信号弱，信号电流加大至7-16mA |
|  | 细分太小 | 选对细分 |
|  | 电流设定是否太小 | 选对电流 |
|  | 驱动器已保护 | 重新上电 |
|  | 使能信号为低 | 此信号拉高或不接 |
|  | 对控制信号不反应 | 未上电 |
| 电机转向错误 | 电机线接错 | 任意交换电机同一相的两根线（例如A+、A-交换接线位置） |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
| 报警指示灯亮 | 电机线接错 | 检查接线 |
|  | 电压过高或过低 | 检查电源 |
|  | 电机或驱动器损坏 | 更换电机或驱动器 |
| 位置不准 | 信号受干扰 | 排除干扰 |
|  | 屏蔽地未接或未接好 | 可靠接地 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 细分错误 | 设对细分 |
|  | 电流偏小 | 加大电流 |
| 电机加速时堵转 | 加速时间太短 | 加速时间加长 |
|  | 电机扭矩太小 | 选大扭矩电机 |
|  | 电压偏低或电流太小 | 适当提高电压或电流 |

2.驱动器常见问题答用户问

1）何为步进电机和步进驱动器？

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度（称为“步距角”）一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。

步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

2）何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如0.9°/1.8°，表示半步工作每走一步转过的角度为0.9°，整步时为1.8°）。但在很多精密控制和场合，整步的角度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

产品保修条款

1 一年保修期

公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

●不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插

●未经许可擅自更改内部器件

●超出电气和环境要求使用

●环境散热太差