HK556-AI

模 拟 量 数 字 式 两 相 步 进 驱 动 器

使 用 说 明 书

版 权 所 有     不 得 翻 印

【使 用 前 请 仔 细 阅 读 本 手 册，以 免 损 坏 驱 动 器】

一、产品简介

1. 概述

HK556-AI是公司新推出的数字式步进电机驱动器，采用最新32位DSP数字处理技术，驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术，驱动器发热小，电机振动小，运行平稳。用户可以设置40~850RPM内的速度段以及额定电流内的任意电流值，能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术，即使在低速的条件下，也能够达到好的运行效果，低中高速运行都很平稳，噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能，能够针对不同电机自动生成最优运行参数，最大限度发挥电机的性能。

2. 特点

●全新32位DSP技术

●超低振动噪声

●内置高细分

●参数上电自动整定功能

●变电流控制使电机发热大为降低

●模拟量输入0-5Vdc

●可驱动4，6，8线两相步进电机

●光隔离差分信号输入或IO控制高低电平输入

●可以一个驱动器驱动两台电机，电机速度同步性好

●电流设定方便，可在0.1-5.6A之间任意选择

●速度段设定范围为40-850RPM

●具有过压、欠压、过流等保护功能

3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

二、电气、机械和环境指标

1. 电气指标

| 说明 | AI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电流 | 0.1 | - | 5.6 | A |
| 输入电源电压 | 24 | 24 | 75 | VDC |
| 方向信号输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 模拟量输入电平 | 0.1 |  | 3.3 | Vdc |
| 模拟量设置速度段 | 40 | - | 850 | RPM |
| 绝缘电阻 | 100 |  |  | MΩ |

三、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

- 1）HK556-AI控制信号接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 5V | 驱动器+5.0V输出（输出最大电流50mA），接滑动变阻器的正端 |
| AI | 模拟量输入调速，输入范围0-5.0Vdc，一定不能大于5.0V |
| GND | 模拟量输入GND |
| DIR | 方向信号 |
| COM+ | 启动信号和方向信号的共阳端 |
| START | 启动信号 |

2）强电接口

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| GND | 直流电源地 |
| +VDC | 直流电源正极，供电电压范围：直流24~75Vdc，推荐24Vdc工作。 |
| A+、A- | 电机A相线圈接口。 |
| B+、B- | 电机B相线圈接口。 |

图2  RS232接口引脚排列定义

3）232通讯接口

可以通过专用串口电缆连接PC机，禁止带电插拔。通过在PC机软件可以进行客户所需要的速度和电流值等设置，还可以进行共振点的消除调节。

4） 状态指示

绿绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯闪烁完对应的次数后灭2秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED在周期内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流或相间短路故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障 |
| 3 | 3 |  | 欠压 |
| 4 | 9 |  | 内部电压错误 |

四、电流、细分拨码开关设定和参数自整定

HK556-AI驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下：

动态电流设定

速度段设定

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1．电流设定

1）工作（动态）电流设定

| PEAK | RMS | SW1 | SW2 | SW3 | 电流自设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4A | 1.0A | on | on | on | 当SW1、SW2、SW3设为on on on时,可以通过PC软件设定为所需电流，最大值为5.6A，分辨率为0.1A。不设置则默认峰值电流为1.4A。 |
| 2.1A | 1.5A | off | on | on |  |
| 2.7A | 1.9A | on | off | on |  |
| 3.2A | 2.3A | off | off | on |  |
| 3.8A | 2.7A | on | on | off |  |
| 4.3A | 3.1A | off | on | off |  |
| 4.9A | 3.5A | on | off | off |  |
| 5.6A | 4.0A | off | off | off |  |

2.速度段设定

| RPM | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 速度段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-40 | on | on | on | on | 当模拟量输入电压为5V时，对应拨码设置的速度段最大值，例如，当模拟量电压输入为5V时，设置拨码为on,on,off,on,5V对应速度为80RPM。 |
| 0-50 | off | on | on | on |  |
| 0-60 | on | off | on | on |  |
| 0-70 | off | off | on | on |  |
| 0-80 | on | on | off | on |  |
| 0-90 | off | on | off | on |  |
| 0-100 | on | off | off | on |  |
| 0-150 | off | off | off | on |  |
| 0-200 | on | on | on | off |  |
| 0-250 | off | on | on | off |  |
| 0-350 | on | off | on | off |  |
| 0-450 | off | off | on | off |  |
| 0-550 | on | on | off | off |  |
| 0-650 | off | on | off | off |  |
| 0-750 | on | off | off | off |  |
| 0-850 | off | off | off | off |  |

3.参数自整定功能

驱动器在上电400ms以内，驱动器便可自动完成电机参数识别和内部调节参数的自整定；在电机、供电电压等条件发生变化时请进行一次自整定，否则，电机可能会运行不正常。

2）相是相对的，但不同相的绕组不能接在驱动器同一相的端子上（A+、A-为一相，B+、B-为另一相），电机引线定义、串、并联接法如下图所示。

（a）引线定义

（b）串联接法

（c）并联接法

两相步进

两相步进

两相步进

蓝S45

红S45

黄S45

绿S45

白S45

橙S45

棕S45

黑S45

图8  57电机串并联接法

HK556-AI当输入电压高于92V时，驱动器红灯闪亮2次，且在灭2秒后反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

- 注意：由于驱动器不具备电源正负极反接保护功能，因此，上电前请再次确认电源正负极接线正确。正负极接反将导致烧坏驱动器中的保险管！

九、常见问题

1.应用中常见问题和处理方法

| 现象 | 可能问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电源灯不亮 | 检查供电电路，正常供电 |
|  | 电机轴有力 | 脉冲信号弱，信号电流加大至7-16mA |
|  | 细分太小 | 选对细分 |
|  | 电流设定是否太小 | 选对电流 |
|  | 驱动器已保护 | 重新上电 |
|  | 使能信号为低 | 此信号拉高或不接 |
|  | 对控制信号不反应 | 未上电 |
| 电机转向错误 | 电机线接错 | 任意交换电机同一相的两根线（例如A+、A-交换接线位置） |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
| 报警指示灯亮 | 电机线接错 | 检查接线 |
|  | 电压过高或过低 | 检查电源 |
|  | 电机或驱动器损坏 | 更换电机或驱动器 |
| 位置不准 | 信号受干扰 | 排除干扰 |
|  | 屏蔽地未接或未接好 | 可靠接地 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 细分错误 | 设对细分 |
|  | 电流偏小 | 加大电流 |
| 电机加速时堵转 | 加速时间太短 | 加速时间加长 |
|  | 电机扭矩太小 | 选大扭矩电机 |
|  | 电压偏低或电流太小 | 适当提高电压或电流 |

2.驱动器常见问题答用户问

1）何为步进电机和步进驱动器？

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度（称为“步距角”）一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。

步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

2）何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如0.9°/1.8°，表示半步工作每走一步转过的角度为0.9°，整步时为1.8°）。但在很多精密控制和场合，整步的角度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

产品保修条款

1 一年保修期

公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

●不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插

●未经许可擅自更改内部器件

●超出电气和环境要求使用

●环境散热太差